ATMINTINĖ DĖL GERIAMOJO VANDENS SAUGOS PER POTVYNIUS IR PO JŲ

Per potvynius vietiniai geriamojo vandens šaltiniai (šuliniai, vietiniai gręžiniai) gali tapti netinkami gerti, maistui ruošti ir net praustis. Su potvynių vandeniu gali būti atneštos žemės ūkio, pramonės atliekos, nuotekos, todėl geriamasis vanduo gali būti užterštas bakterijomis, virusais, cheminėmis medžiagomis.
Apie galimą vandens užteršimą rodo šie požymiai: tiesioginis gręžinio ar šulinio užliejimas, specifinis, nebūdingas vandens kvapas, specifinis kuro ar chemikalų kvapas, vandenyje atsiradusios nuolaužos ir pašalinės priemaišos, pakitusi vandens spalva. Šachtinio šulinio potvynio vanduo gali ir neužlieti, bet jeigu šulinys senas, nesandarūs jo rentiniai, potvynio vanduo gali per plyšius patekti į geriamąjį vandenį, todėl rekomenduojama:
1. Jeigu Jūs manote ar abejojate, kad Jūsų šulinys gali būti užterštas, nevartokite vandens tol, kol  neįsitikinsite, kad vanduo saugus. Tuo metu vartokite tik parduotuvėje pirktą fasuotą vandenį. 
2. Jeigu šulinys buvo užlietas ar į jį galėjo prasisunkti lietaus vandenys, būtina išsemti visą šulinio vandenį, išvalyti nuolaužas ir leisti vandeniui naujai prisipildyti.
3. Pašalinkite nuolaužas iš šulinio naudodami ilgus kablius ar kitokius įrankius. Jokiu būdu patys nelipkite į šulinį, nes jo viduje dažnai susidaro pavojingos gyvybei dujos, garai.
4. Prisipildžius vandens šulinyje, būtina vandenį dezinfekuoti. Laikinai, kol neatlikta cheminė šulinio vandens dezinfekcija, mikrobiologinę taršą galima pašalinti vandenį virinant. Dauguma bakterijų žūva vandenį pavirinus 1 minutę. 
5. Išvalius ir dezinfekavus šulinį, atlikite vandens tyrimus, siekdami įsitikinti, kad vanduo iš tikrųjų saugus. 

